SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest

zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

realizowane w ramach Projektu

pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zadanie 5 – Osiedle Budziska ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka”

Halinów, maj 2019 r.

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część III/1 | Opis ogólny |
| 2. | Część III/2 | Projekt Budowlany i Pozwolenia na Budowę |
| 3. | Część III/3 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i innych dokumentach służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

W przypadku nieaktualnych numerów norm należy używać normy aktualnej zastępującej wycofaną. Wszystkie użyte materiały muszą  być zgodne z obowiązującymi normami.

# Część III/1 – Opis ogólny

Zakres budowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w której skład wejdą:

  - Kanał sanitarny Ø200 PVC o łącznej długości L ca = 591,4mb

  - Odcinki sieci od głównego kanału do granic posesji Ø160PVC o dł. L = 89,35 mb

  - roboty towarzyszące

Budowany kanał grawitacyjny - budowany kanał grawitacyjny Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN 8 kN/m² o ściance litej. Do połączenia rur PVC należy stosować uszczelki wargowe. Długości, spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podłużnym kanału. Odcinki sieci od kanału głównego do granic posesji zbudowane będą z rur i kształtek PVC klasy „S” 8 kN/m² Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm, o ściance litej, łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi. Odcinki sieci należy zaślepić korkiem w granicach działek.

Studnie rewizyjne z PVC DN Ø 425 zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, (niewłazowe), średnica wewnętrzna 60 cm. – ilość zgodna z załączonym do projektu zestawieniem

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i połączeniowe prefabrykowane DN Ø1200, konstruowane wg PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1917:2004– ilość zgodna z załączonym projektem.

- Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i zieleńcach można zastosować zwężki redukcyjne (konusy)

- Pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm

- Właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 40T (klasy D) z wypełnieniem betonowym.

- W drogach wykonać płyty z pierścieniem odciążającym

- Włączenia do studzienek Ø1200 dla spadków od 0,6 do 4,0 m wykonać jako kaskadowe z przepadem wewnętrznym.

  - Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz aktualnymi normami.

Część III/2 – Projekt Budowlany

Projekt Budowlany dla zadania 5 został sporządzony przez BPI – EKO Zbigniew Moroz  i uzyskał pozwolenie na budowę nr 37/2016 z dnia 23 lutego 2016r.

Na Projekt Budowlany składają się:

- Część opisową

- Część rysunkową

# Część III/3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do postepowania