Załącznik nr 1

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Michałów,na działce nr 24/2, obręb nr 0017

- Dane ogólne

1.1. Cel

Celem inwestycji jest zagospodarowanie fragmentu działki nr 24/2 m. Michałów, poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności (dalej: OSA) w ramach której projektowane jest wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem terenu, siłowni zewnętrznej wraz z bezpieczną nawierzchnią, urządzeń komunalnych, urządzeń rekreacyjnych. Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej OSA zapewni warunki do rozwoju sprawności fizycznej i zdolności manualnych oraz motoryki osób w każdym wieku. Urządzenia będą wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów. Dzięki procesom certyfikacji i kontroli prowadzanej według obowiązujących norm bezpieczeństwa, urządzenia będą gwarantowały bezpieczeństwo dla ich użytkowników.

Produkty będą spełniały wymogi polskiej normy PN-EN 1176:2009, co potwierdzą certyfikaty wydane przez Biuro Badań  i Certyfikacji.

1.2. Zakres prac

Zagospodarowanie dotyczy montażu 4 urządzeń placu zabaw, ogrodzenia o długości34mb, montażu 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, 2 stołów do gier, urządzeń komunalnych (4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 tablice) oraz stojaka na rowery.

2. Dane konstrukcyjno-materiałowe

2.1. Urządzenia

Do realizacji projektowanej OSA przyjęto rozwiązania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe do montażu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta. Dobór opisanych niżej urządzeń stanowi uszczegółowienie przyjętych założeń użytkowych, z wykorzystaniem jednego z dostępnych rozwiązań systemowych.

2.2 Wymagania ogólne

- Urządzenia/Zestawy urządzeń zbudowane z elementów ze stali co najmniej St3,

- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium (śruby i mocowania ze stali nierdzewnej) ;

- łożyska typu zamkniętego, NSK – jeśli występuje;

- podstopnice z płyty HDPE – jeśli występuje;

- uchwyty z polichlorku winylu – jeśli występuje;

- siedziska z płyty HDPE – jeśli występuje;

- elementy stalowe malowane proszkowo;

- gwarancja min. 3 lata

Zestawienie  proponowanych  (przykładowych) urządzeń sportowych i komunalnych

| Lp. | Nazwa urządzenie (przykładowa wizualizacja) | Opis techniczny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biegacz – 1 szt. | - wymiary:106 x 43 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 406 x 343 cm +/-10 cm; - wysokość: 135 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 83 cm +/-10 cm; - instrukcja użytkowania urządzenia na słupie; - trwale naniesiona sitodrukiem; - rama nośna rury stalowe śr. min. 96x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. min. 40 - 63x3,6 mm. |
| 2 | Orbitrek – 1 szt. | - wymiary: 63 x 142 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 363 x 442 cm +/-10 cm; - wysokość: 167 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 30 cm +/-10 cm; - rama nośna rury stalowe śr. min. 90x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. min. 40 - 63x3,6 mm. |
| 3 | Wioślarz – 1 szt. | - wymiary: 93 x 131 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 393 x 431 cm +/-10 cm; - wysokość: 116 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 40 cm +/-10 cm; - rama nośna rury stalowe śr. min. 96x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. min. 40 - 63x3,6 mm. |
| 4 | Krzesło do wyciskania + wyciąg górny – 1 szt. | - wymiary: 79 x 220 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 379 x 520 cm +/-10 cm; - wysokość: 180 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 70 cm +/-10 cm; - rama nośna rury stalowe śr. min. 108x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. 40 - 63x3,6 mm. |
| 5 | Stepper – 1 szt. | - wymiary: 61 x 117 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 361 x 417 cm +/-10 cm; - wysokość: 180 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 30 cm +/-10 cm; - rama nośna rury stalowe śr. min. 108x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. min. 40 - 63x3,6 mm. |
| 6 | Twister – 1 szt. | - wymiary: 45 x 116 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 345 x 416 cm +/-10 cm; - wysokość: 180 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 30 cm +/-10 cm; - rama nośna rury stalowe śr. min. 90x3,6 mm; - wsporniki ruchome rury stalowe śr. min. 40 - 63x3,6 mm. |
| 7 | Kosz na śmieci – 2 szt. | - pojemność: 35 litrów (kosz z daszkiem); - wymiary kosza: 410x400x670mm +/- 15%; - wymiary kompletne: 480x400x1250mm +/- 15%; - wymiary słupka: 50x 50x1250mm +/- 5%; - grubość blachy pojemnika: minimum 1,5 mm; - grubość blachy daszka: minimum 2,0 mm; - waga kosza: 12,0kg +/-3 kg; - wysokość: 110cm +/- 20 cm (wysokość kosza od powierzchni ziemi). |
| 8 | Ławka – 4 szt. | - wymiary: 56 x 150 cm +/-10 cm; - wysokość: 86 cm +/-10 cm; - elementy konstrukcyjne ze stali o średnicy minimum 60mm; - elementy stalowe i drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - elementy konstrukcji z ocynkowanych profili stalowych; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 9 | Stojak na rowery – 1 szt. | - co najmniej pięciostanowiskowy; - powierzchnia chroniona ogniowym ocynkowaniem; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 10 | Stół do gry w ping-ponga-1 szt. | - wymiary: 150 x 280 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 550 x 880 cm +/-10 cm; - wysokość: 80 cm +/-10 cm; - blat stołu szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem; - obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil; - siatka stalowa, ocynkowana ogniowo; - całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej. |
| 11 | Tablica informacyjna OSA– 1 szt. | - zgodnie z wytycznymi programu OSA; - wysokość: 180 cm +/-10 cm; - elementy konstrukcyjne z profili stalowych ocynkowanych; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 12 | Tablica z regulaminem – 1 szt. | - wysokość: 180 cm +/-10 cm; - elementy konstrukcyjne z profili stalowych ocynkowanych; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 13 | Tunel – 1 szt. | - wymiary: 152 x 163 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 363 x 452 cm +/-10 cm; - wysokość: 126 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 40 cm +/-10 cm; - zestaw zbudowany z elementów z tworzywa HDPE; - elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 14 | Bujak – 1 szt. | - wymiary: 32 x 142 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 332 x 442 cm +/-10 cm; - wysokość: 75 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 45 cm +/-10 cm; - elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 15 | Huśtawka podwójna – 1 szt. | - wymiary: 205 x 320 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 310 x 760 cm +/-10 cm; - wysokość: 228 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 122 cm +/-10 cm; - rama nośna z profili stalowych o przekroju min. 60x60 mm lub rury stalowe śr. min. 108x3,6 mm; - długość górnej belki min. 250 cm; - elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo; - siedziska gumowe z rdzeniem stalowym; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. |
| 16 | Zestaw zręcznościowy – 1 szt. | - wymiary: 668,5 x 690 cm +/-50 cm; - powierzchnia zderzenia: 868,5 x 990 cm +/-50 cm; - wysokość: 310 cm +/-30 cm; - wysokość swobodnego upadku: 150 cm +/-20 cm; - konstrukcja nośna z ocynkowanych rur stalowych malowanych proszkowo min. śr. 90x3,6 mm; - zabezpieczenia boczne oraz daszki wykonane z płyty HDPE; - podesty wykonane z płyty HDPE wodoodpornej antypoślizgowej; - urządzenie montowanebezpośrednio w betonowym fundamencie. Elementy składowe urządzenia (minimum): - ślizg spiralny zabudowany minimum h=1,5m; - ślizg stalowy minimum h=1,2m; - ślizg z tworzywa sztucznego minimum h=0,9m; - wieża z dachem – 4 szt; (wysokość minimalna wież 1,5m; 1,2m; 1,2m; 0,9m); - przejście schodkowe 2 szt.; - zjazd strażacki; - przejście rurowe; - podest podwójny 2 szt. minimum h=1,2m i h=0,9m; - podest 4 szt. minimum h=0,9; h=0,9m; h=0,6m; h=0,6m; - tablica sensoryczna; - przejście sprężynowe; - ścianka wspinaczkowa; - wejście rura ze stopniami; - pomost linowy z belkami; - wejście koci grzbiet linowy; - pomost linowy. |
| 17 | Stolik szachy/warcaby – 1 szt. | - wymiary: 175 x 175 cm +/-10 cm; - powierzchnia zderzenia: 475 x 475 cm +/-10 cm; - wysokość: 71 cm +/-10 cm; - wysokość swobodnego upadku: 71 cm +/-10 cm; - elementy konstrukcyjne z profili stalowych o przekroju min. 80 x 80 mm lub przekroju min. 80 mm.; - blat z płyty z tworzywa sztucznego HDPE; - siedziska w ilości 4 szt. zintegrowane lub oddzielne; - urządzenie montowane bezpośrednio w betonowych stopach fundamentowych. |
| 18 | Ogrodzenie wraz z furtką | - 34 m (+/- 10 %) ogrodzenia panelowego wraz z furtką; - panel długości 2,50 m o wysokości 1,00 m; - furtka 1,00 m x 1,00 m; - konstrukcja ze stali zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowana proszkowo. |